Application Notes

S905媒体盒硬件调试指南

Revision ：V1.0

Owner：HW MBX Team

Date：20150715

# 简介

本文主要针对Amlogic S905的MBOX方案的硬件，进行调试方面的分析。

调试工作，主要包括以下几个方面的检查：

- 基本检查(器件焊接,短路、断路、电源、RESET、晶振、CLK等)

- 启动检查(无电流、无串口信息、uboot分析、无法升级、kernel死机或重启、Flash无法读写等)

- 显示检查(CVBS、HDMI无输出等)

- 网络检查(wifi无法连接、wifi信号质量不好,Ethernet连接、Ethernet丢包等）

- 声音检查(AV没有声音输出)

- 其它检查(IR、USB、OTG等)

# 基本检查

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目测PCBA，确保没有明显的漏焊、虚焊、短路； |  |  |  |  |
| 2 | 用万用表测量各路电源，确保没有短路现象； |  |  |  |  |
| 3 | 用稳压电源限流(一般限流500mA)上电，如供电没问题，用万用表测量各路电压及示波器其纹波(设置20mV，1uS、1mS间隔)； |  |  |  |  |
| 4 | 靠近CPU管脚测量RESET_CPU信号，确保复位信号正常； |  |  |  |  |
| 5 | 示波器测量24M晶振是否正常； |  |  |  |  |
| 6 | 示波器测量SD_CLK是否有信号输出(万用表测量约1.65V)； |  |  |  |  |
| 7 | 基本电压 |  |  |  |  |
|  | 子序号 | 检查项目 | 推荐电压(V) | 电压(V) | 纹波(mV) |
|  | 1 | VDD_EE | 1.05 |  |  |
|  | 2 | VCCK | 1.05 |  |  |
|  | 3 | DDR3_1.5V | 1.5 |  |  |
|  | 4 | VCC1.8V | 1.8 |  |  |
|  | 5 | VDDIO_AO18 | 1.8 |  |  |
|  | 6 | VDDIO_AO3.3V | 3.3 |  |  |
|  | 7 | VCC3.3V | 3.3 |  |  |

<注1> 调试时，请用稳压电源，限流500mA进行供电，避免有短路烧毁平台。

<注2> 若以上条件满足，系统约200mA @5V。

# 3.SD卡升级启动检查

电压正常后，确认系统的复位信号、24M晶振输出正常，就可以通过SD卡或PC工具对平台进行升级。

注：电压、电流正常，复位信号、24M晶振OK后，焊接串口上电，会有一句打印信息。（GXBB:BL1:08dafd:0a8993;FEAT:E0FC3184;POC:3;RCY:0;EMMC:0;READ:0;CHK:F3;SD:800;USB:8;，SD串口除外）

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有电流，串口无打印信息 | 1 | 找一个好的平台确认启动卡是否OK； |  |
|  | 2 | 插入启动卡，上电，观察电流是否有变化； 如果没有变化，测量CARD_VCC、CARD_EN_DET是否正常，并用示波器测量SD_CLK_B、SD_D0_B和SD_CMD_B是否有信号； |  |
|  | 3 | 确保串口线的正确连接(公板顺序为：GND、TX、RX、VCC)；用示波器测量TX，上电时是否有信号输出； |  |
|  | 4 | 确保串口工具设置正确，如果是USB的，多试几次； |  |
| 无法升级 | 1 | 敲入:mmcinfo，查看SD卡是否正常； |  |
|  | 2 | 敲入:mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 recovery.img;bootm 0x1080000,来进行手动升级，并观察是否能够正常跑； |  |
|  | 3 | 如果出现升级界面，但无法升级，那么重新插拔卡，再按按键选择升级文件，以避免SD读卡失败造成的升级不成功； |  |
|  | 4 | 换其他升级卡，避免系统挑卡造成升级失败； |  |
| 跑Kernel重启 | 1 | u-boot下测量VCCK和DDR3_1.5V的DC端和CPU端的电压，看是否有较大压降(或示波器直接测量CPU端电压，看是否存在较大跌落)； |  |
|  | 2 | 用万用表测量后端受控电压是否短路(VCC5V、HDMI_PW、VCC3.3V和WIFI_BAT等)，如无法解决，用示波器测量确认哪路电压打开造成的重启； |  |
| 跑kernel死机 | 1 | 万用表和示波器测量CPU端各路电源电压、纹波和跌落，请按照《S905 稳定性检查表》； |  |
|  | 2 | 测量DDR3的频率是否OK； |  |
|  | 3 | 如果DDR3频率较低，查看PCB，确认是否Layout造成；否则调整其时序等参数； 注：8bit和16bit DDR3需要用不同的DDR参数，参数不对，会造成DDR跑不起来，或不稳定。 |  |

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| NAND无法读写 | 1 | 认真检查，确定NAND焊接没有问题； |  |
|  | 2 | 确认Nand是否为QPL支持的型号，否则换成能支持的Flash型号； |  |
|  | 3 | 确认R/B的上拉电阻焊接是否OK，测量NAND的R/B信号在平常是不是高电平； |  |
|  | 4 | 从串口中查看NAND的ID，并找资料确认ID是否正确，或用万用表的二极管档测量各个信号的阻抗，是否一致，对异常阻抗的信号进一步分析。 |  |
|  | 5 | 不同型号的NAND，pin38、39处电压可能不一样，需要根据datasheet进行确定： |  |
|  | 6 | 如果打印信息显示Flash受保护，那么测量NAND的pin19管脚是否为高电平(低电平为写保护)； |  |
|  | 7 | 测量各信号是否存在虚焊、短路的现象； |  |
| EMMC无法读写 | 1 | 认真检查，确定EMMC焊接没有问题； |  |
|  | 2 | 确认EMMC是否为QPL支持的型号，否则换成能支持的Flash型号； |  |
|  | 3 | 确认VDDIO_BOOT电压是否正确，EMMC不同型号VCCQ供电是不一样； |  |
|  | 4 | 并用示波器测量iNAND_CLK、iNAND_CMD和NAND_D0是否有信号，iNAND_CLK对地电容值是否正确； |  |
|  | 5 | 测量各信号是否存在虚焊、短路的现象； |  |

注1：可以从打印信息查看SD初始化是否成功。

3.1 u-boot的烧录

调试中，u-boot可能会损坏，或需要换u-boot，此时不必要再重新升级整个code，而是单独进行u-boot烧录即可。u-boot的读取:

把u-boot.bin文件放到SD卡中，输入：

1，使用EMMC

mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 u-boot.bin;mmc dev 1;mmc write 1080000 0 1000;

2，使用NAND

mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 u-boot.bin;amlnf rom_write 0x1080000 0 60000

注：u-boot.bin为u-boot的名字，如果名字不一样，需要作相应的更改。

3.2 u-boot的分析

u-boot的打印信息中可以分析很多东西：

GXBB:BL1:08dafd:0a8993;FEAT:E0FC3184;POC:3;RCY:0;EMMC:0;READ:0;CHK:0;

no sdio debug board detected ——表示没有SDIO debug小板（注1）

BL2 Built : 14:10:44, Jul  9 2015.

gxb_p200_v1 @ 2015.01-gee5e845-dirty

Board ID = 0

set vcck to 1100 mv          ——VCCK电压

set vddee to 1000 mv         ——VDDEE电压

CPU clk: 1536MHz             ——目前CPU频率

DDR channel setting: DDR0 Rank0+1 same

DDR0: 1024MB @ 912MHz(2T)-13 ——DDR频率，且2T模式

DataBus test pass!

AddrBus test pass!

Load fip header from eMMC, src: 0xc000, dst: 0x1400000, size: 0xb0

Load bl30 from eMMC, src: 0x10000, dst: 0x1000000, size: 0x98c0

Sending bl30.......................................OK.

Run bl30...

Load bl301 from eMMC, src: 0x1c000, dst: 0x1000000, size: 0x19f0

Wait bl30...Done

Sending bl301.......OK.

Run bl301...

Load bl31 from eMMC, src: 0x20000, dst: 0x10100000, size: 0xd100

--- UART initialized after reboot ---

[Reset cause: unknown]

[Image: unknown, amlogic_v1.1.3025-874390a 2015-07-07 12:37:50 xing.xu@droid05]

[0.165624 Inits done]

secure task start!

high task start!

low task start!

Load bl33 from eMMC, src: 0x30000, dst: 0x1000000, size: 0x8b410

NOTICE:  BL3-1: v1.0(debug):fe4790a

NOTICE:  BL3-1: Built : 19:56:22, Jun 29 2015

INFO:    BL3-1: Initializing runtime services

INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world

INFO:    BL3-1: Next image address = 0x1000000

INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x3c9

U-Boot 2015.01-gee5e845-dirty (Jul 09 2015 - 14:09:30)--版本及时间

DRAM:  1 GiB   ——DDR大小，1GB

Relocation Offset is: 36eea000

register usb cfg[0][1] = 0000000037f66170

register usb cfg[0][2] = 0000000037f66190

register usb cfg[2][0] = 0000000037f661b0

vpu driver detect cpu type: gxbaby

vpu clk_level = 7

set vpu clk: 666667000Hz, readback: 666660000Hz(0x300)

MMC:   aml_priv->desc_buf = 0x0000000033eda6d0

aml_priv->desc_buf = 0x0000000033edc860

SDIO Port B: 0, SDIO Port C: 1

[mmc_get_partition_table] skip cache partition.

Partition table get from SPL is :

name                        offset              size              flag

===================================================================================

0: bootloader                         0            400000                  0

1: reserved                     2400000           4000000                  0

2: cache                        6c00000          20000000                  2

3: env                         27400000            800000                  0

4: logo                        28400000           2000000                  1

5: recovery                    2ac00000           2000000                  1

6: dtb                         2d400000            800000                  1

7: tee                         2e400000            800000                  1

8: crypt                       2f400000           2000000                  1

9: misc                        31c00000           2000000                  1

10: boot                        34400000           2000000                  1

11: system                      36c00000          40000000                  1

12: data                        77400000         15ac00000                  4

mmc read lba=0x12000, blocks=0x1

mmc read lba=0x12001, blocks=0x1

mmc_read_partition_tbl: mmc read partition OK!

eMMC/TSD partition table have been checked OK!

mmc env offset: 0x27400000

In:    serial

Out:   serial

Err:   serial

Net:   No ethernet found.

[CANVAS]addr=0x3f800000 width=3840, height=2160

Not find '576cvbs' mapped VIC

reboot_mode=cold_boot

Enter USB burn

Try connect time out 701, 700, 448

wipe_data=successful

wipe_cache=successful

Hit any key to stop autoboot:  0

## Booting Android Image at 0x01080000 ...

Loading Kernel Image ... OK

kernel loaded at 0x01080000, end = 0x01e754d0

Loading Ramdisk to 33c80000, end 33ed7e67 ... OK

Loading Device Tree to 000000001fff7000, end 000000001ffffe42 ... OK

注1：有Debug小板时，打印信息从SDIO的Debug小板进行输出；

3.3 Flash的读写

擦除EMMC：mmc dev 1

mmc erase 0 800

擦除Nand Flash：store erase 0

擦除Nand Flash：store scrub 0

注：store scrub 0会擦除nand原厂的标识，一般不建议使用。

擦除EMMC的cache、data、media分区：把recovery.img文件放到SD卡里，u-boot串口界面下输入：mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 recovery.img;bootm 0x1080000, 或者按升级键进入升级界面，手动选择擦除。

注：对于一些已经用过的EMMC，再次使用时，如果用SD卡和PC工具都无法升级，mmc erase 0 800后，可用次方法清除EMMC的数据。此时不要放升级文件放到SD卡里面，否则会直接升级。

# 3.4  普通GPIO的读写方式

GPIO有输入、输出功能，首先必须设置Output Enable，Output Enable位为高，GPIO为输入功能，Output Enable位为低，为输出功能；

u-boot下GPIO的读写

读寄存器：md 寄存器地址

写寄存器：mw 寄存器地址  寄存器值

GPIODV_27控制范例：

查找Pinmux知道，GPIODV_27在u-boot下Output Enable的地址为：0xc8834430，Output level的地址为：0xc8834434。

读取Output Enable的值：md c8834430 1

值为：0xFFFFFFFF，bit[27]为1，所以Output Enable为输入状态；如果要控制GPIODV_27为输出，必须设置bit[27]为0；

写Output Enable的值：mw c8834430 F6FFFFFF 1

读取Output level 的值：md c8834434 1

写Output level的值：mw c8834434 0xD7FFFFFF 1

# 4.电源控制

4.1动态的控制

1，VCCK静态电压评估：（测试位置选择S905背面的电容，如2C19）

进入uboot后，在超级终端输入下列命令测试vcck电压

| 步骤 | 命令 | 说明 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mw 0xc1108554 0x1c 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 1.14V |  |
| 2 | md 0xc1108554 | 读出刚才寄存器0xc1108554的设置值 |  |
| 3 | mw 0xc1108554 0x060016 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 1.08V |  |
| 4 | mw 0xc1108554 0x090013 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 1.05V |  |
| 5 | mw 0xc1108554 0x0b0011 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 1.03V |  |
| 6 | mw 0xc1108554 0x10000c 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 0.98V |  |
| 7 | mw 0xc1108554 0x140008 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 0.94V |  |
| 8 | mw 0xc1108554 0x1c0000 1 | 使用万用表测量，vcck正常值约为 0.86V |  |

2，kennel下VCCK动态电压评估：

播放高清码流在超级终端输入下列命令测试以下命令测试vcck电压

su

echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

echo 1752000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq /*设置测试频率，如1752000=1752MHz*/

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq /*查看设置CPU频率*/

# 5.HDMI

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI无输出 | 1 | 测量HDMI_HPD是否为高、HDMI_PW是否为5V； |  |
|  | 2 | 测量HDMI_AVDD1.8V、HDMI_AVDD33、HDMI_VDD09和HDMI_PW供电是否正常； |  |
|  | 3 | 确认HDMI外围器件：9R4焊接是否良好，值是否正确；(HDMIREXT处的电压应该约为0.6V)； |  |
|  | 4 | HDMI的I2C通讯是否成功，有无短路现象； |  |
|  | 5 | HDMI的高速差分信号是否有短路；HDMI的座子是否正确，是否焊接良好； |  |
|  | 6 | 检查Layout，是否HDMI高速差分线的过孔太多、且没有完整的参考平面； |  |
|  | 7 | 切换到HDMI，并通过示波器测试以确认信号是否正确； |  |
|  | 8 | 敲入：echo 480p > /sys/class/display/mode，强制切换到HDMI输出(可把480p更改为720p而输出720p)，并通过示波器测量其信号； |  |

手动切换到HDMI

echo 720p > /sys/class/display/mode

echo 1080p > /sys/class/display/mode

6.以太网检查

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以太网无法连接 |  | IP101GR |  |
|  | 1 | RJ45座子是否有异常； |  |
|  | 2 | 网络变压器焊接及供电是否正常； |  |
|  | 3 | PHY芯片焊接是否正常，中心地焊盘是否接触良好；PHY芯片供电是否正常； |  |
|  | 4 | 25M晶振焊接是否OK，时钟输出是否正常； |  |
|  | 5 | 50M CLK的通路选择是否正确，目前我们是PHY芯片倍频出50M CLK送给CPU做参考时钟，请测量50M是否正确； |  |
|  | 6 | PHY地址配置电阻焊接是否正常； |  |
| 以太网信号质量不好，丢包率太高 | 1 | 25M晶体频偏是否偏大，要求在30ppm以内； |  |
|  | 2 | 50M CLK时钟是否稳定，是否存在较大抖动； |  |
|  | 3 | 测量TX/RX信号时序是否满足PHY芯片规格书需求 |  |

IP101GR调试注意事项

1) RMII & LED mode配置要正确

2)  PHY地址配置，注意使用不带指示灯的RJ45座子时不能把下面PHY地址配置电阻删除；

- IP101GR芯片正常工作后，第28pin电压约为1.1V

4）IP101GR芯片正常工作后，第25pin电压约为1.2V

# 7. wifi检查

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wifi&BT无法连接 |  | RTL8189ETV/RTL8723/AP6XXX等 |  |
|  | 1 | 确定WIFI模块供电是否正常； |  |
|  | 2 | 用示波器测量初始化时，确认WIFI_PWREN（PIN12）是否为高 |  |
|  | 3 | 用示波器测量初始化时，确认WIFI_WAKE_HOST（PIN13）是否为高 |  |
|  | 4 | SDIO信号是否在复位信号稳定后输出，SDIO的D0-D3、CMD内部是否有上拉。 |  |
|  | 5 | 天线是否焊接好。 |  |
|  | 6 | CPU的TX接BT的RX，CPU的TX接BT的RX； 如带流控，则CPU的RTS接目标设备的CTS，CPU的CTS接目标设备的RTS |  |
|  | 7 | 用示波器测量初始化时，确认BT_WAKE_HOST（PIN7）是否为高 |  |
|  | 8 | CPU的PCM_DIN接BT的PCM_DOUT，CPU的PCM_DOUT接BT的PCM_DIN； |  |
| wifi信号质量不好 | 1 | WIFI天线是否焊接良好,接地端是否足够粗； |  |
|  | 2 | Layout是否对天线做50Ω的阻抗，是否严格按照天线规格书的Layout说明； |  |
|  | 3 | 天线是否受机构影响较大，可以单独测试PCBA的信号质量； |  |
|  | 4 | 天线质量是否有问题，更改其他天线试试； |  |
|  | 5 | 找WIFI模组厂家帮忙测试RF的输出/接收功率是否足够大； |  |

AP6XXX的7Y2晶振频偏对wifi信号影响较大，BT稳定性都有影响，晶体电容需要匹配，需要严格选型。

# 8、AV接口检查

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左右声道没有声音输出 | 1 | DAC芯片VA_5V供电是否正常； |  |
|  | 2 | I2S是否有波形，用示波器观察； |  |
|  | 3 | 左右声道是否有波形输出； |  |
|  | 4 | 有外加功放芯片时，检查功放IC是否被mute； |  |
|  | 5 | 检查功放IC外围参数是否正确； |  |
| CVBS无输出 | 1 | 检查CVBS信号管脚是否焊接良好，阻抗是否正确 |  |
|  | 2 | 测量CVBS_AVDD18供电是否正常； |  |
|  | 3 | 检查π型滤波器是否配置正确，可用镊子短路π型滤波器观察是否有输出 |  |
|  | 4 | 检查9R5 562R CVBS_RSET电阻焊接是否良好，阻值是否正确 |  |
|  | 5 | 检查COMP、VREF电容焊接是否良好 |  |

# 9.其它检查

| 检查项目 | 子序号 | 调试问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外遥感无效 | 1 | 确认焊接是否正确；测量红外头供电是否正常； |  |
|  | 2 | 用遥控器遥控时，用示波器测量是否有信号输出； |  |
|  | 3 | 用万用表的二极管档测量确认IR管脚CPU端焊接是否良好； |  |
|  | 4 | 确认软件是否支持； |  |
| USB无法连接鼠标、U盘--USBB口 | 1 | 检查USB座、共模电感等否焊接良好； |  |
|  | 2 | 测量USB VCC5V供电电平是否正常（4.75V-5.25V）； |  |
|  | 3 | 检查USB_TXRTUNE电阻6R1(180R 1%)是否焊接良好； |  |
|  | 4 | 观察记录串口打印信息。 |  |
| 无法连接PC--USBA口 | 1 | 检查USB座、共模电感等是否焊接良好； |  |
|  | 2 | 测量USBA_VBUS电压是否正常(4.75V-5.25V)； |  |
|  | 3 | 测量ID1 pin是否为高电平(若为低电平，则USBA作为HOST功能)； |  |
|  | 4 | 检查USB_TXRTUNE电阻6R1(180R 1%)是否焊接良好； |  |
|  | 5 | 确认软件是否支持USB功能。系统USB的设置是“调试模式”还是“存储模式” |  |
|  | 6 | 观察记录串口打印信息。 |  |
| OTG无效--USBA口 | 1 | 插入USB Device后，测量ID pin是否为低电平； |  |
|  | 2 | 测量VCC5V_EN是否为低电平,VCC5V电压是否正常； |  |
|  | 3 | 测量USBA_VBUS供电是否正常(4.75-5.25V)； |  |
|  | 4 | 检查USB_TXRTUNE电阻6R9(180R 1%)是否焊接良好； |  |
|  | 5 | 确认软件是否支持USB HOST功能；观察记录串口打印信息； |  |

# 10.其他调试命令

10.1 手动升级

把升级文件放到SD，插卡、上电启动u-boot；

在u-boot下输入：mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 recovery.img;bootm 0x1080000

敲入“回车”并启动进入升级界面，选择升级文件升级；

10.2 跑其他Kernel

把目标kernel放到SD卡里，插卡上电启动

mmcinfo;fatload mmc 0 1080000 boot.img;bootm 0x1080000

10.3 查看CPU的频率

su

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

看到的即为现在的CPU频率。

10.4  CPU频率控制（定频）

串口输入一下命令将CPU频率定频 1752M

su

echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

echo 1752000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq

| Revision | Date | Owner | Changes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | July 15,2015 | HW MBX Team | 初稿 |